附表1

| 序号 | 隧道编号 | 部位 | 隧道长度 | 预估超前钻探 | 瓦斯类型 | 地质情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （m） | （m） | 微/低/高 |  |
| 1 | 1# | 左线 | 3426 | 10278 | 高瓦斯 | 隧址区内雨量充沛，该段隧道埋深较浅，开挖爆破扰动可能导致节理裂隙贯通，发生涌水灾害。隧道洞身围岩以白垩系下统苍溪组砂岩、粉砂质泥岩为主。根据勘察设计对隧道瓦斯区段的划分，本隧道所有区段均为高瓦斯工区。 |
| 2 |  | 右线 | 3424 | 10272 |  |  |
| 3 | 2# | 左线 | 753 | 871 | 微瓦斯 | 隧址区内雨量充沛，隧道洞身围岩以白垩系下统苍溪组砂岩、粉砂质泥岩为主。本隧道所有区段均为微瓦斯工区。 |
| 4 |  | 右线 | 760 | 879 |  |  |
| 5 | 3# | 左线 | 1937 | 2241 | 低瓦斯 | 隧址区内雨量充沛，隧道洞身围岩以白垩系下统苍溪组砂岩、粉砂质泥岩为主。本隧道所有区段均为低瓦斯工区。 |
| 6 |  | 右线 | 1937 | 2241 |  |  |
| 7 | 4# | 左线 | 5639 | 6523 | 低瓦斯 | 隧址区内雨量充沛，成层分布可能会出现揭穿厚层砂岩及砂泥岩界面、节理密集带易产生集中涌水。隧道洞身围岩以白垩系下统苍溪组砂岩、粉砂质泥岩为主。本隧道所有区段均为低瓦斯工区。 |
| 8 |  | 右线 | 5613 | 6493 |  |  |
| 9 |  | 竖井 | 167 | 0 |  |  |
| 10 | 5# | 左线 | 1186 | 1372 | 微瓦斯 | 隧址区内雨量充沛，成层分布可能会出现揭穿厚层砂岩及砂泥岩界面、节理密集带易产生集中涌水。隧道洞身围岩以白垩系下统苍溪组砂岩、粉砂质泥岩为主。本隧道所有区段均为微瓦斯工区。 |
| 11 |  | 右线 | 1185 | 1371 |  |  |
| 12 | 6# | 左线 | 1499 | 1734 | / | 隧址区内雨量充沛，成层分布可能会出现揭穿厚层砂岩及砂泥岩界面、节理密集带易产生集中涌水。隧道洞身围岩以白垩系下统苍溪组砂岩、粉砂质泥岩为主。 |
| 13 |  | 右线 | 1498 | 1733 |  |  |
| 14 | 7# | 左线 | 947 | 1095 | 微瓦斯 | 隧址区内雨量充沛，厚层砂岩为含水层，成层分布可能会出现揭穿厚层砂岩及砂泥岩界面易产生集中涌水。隧道洞身围岩以侏罗系上统蓬莱镇组砂岩、粉砂质泥岩为主。本隧道所有区段均为微瓦斯工区。 |
| 15 |  | 右线 | 959 | 1109 |  |  |
| 16 | 8# | 左线 | 1490 | 1724 | 微瓦斯 | 隧址区内雨量充沛，隧道穿越鱼塘，施工爆破扰动，可能导致拱部上方岩体中裂隙贯通，造成鱼塘水体泄露和隧道内发生集中涌突水现象。隧道洞身围岩以侏罗系上统蓬莱镇组砂岩、粉砂质泥岩为主。本隧道所有区段均为微瓦斯工区。 |
| 17 |  | 右线 | 1475 | 1706 |  |  |
| 18 | 9# | 左线 | 1927 | 2229 | 微瓦斯 | 隧址区内雨量充沛，隧道洞身围岩以侏罗系上统蓬莱镇组砂岩、粉砂质泥岩为主本隧道所有区段均为微瓦斯工区。 |
| 19 |  | 右线 | 1921 | 2222 |  |  |
| 合计 |  |  | 37743 | 56093 | / | / |