附件1：

设备性能基本要求一览表

| 配置名称 | 序号 | 配置技术指标基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 主机功能及技术要求：可适配所有高、中、低频雷达屏蔽和非屏蔽天线。 | 1 | 雷达分采集系统及天线两部分组成、无需第三方终端系统。 |
|  | 2 | 设备均采用可充电锂电池供电，不含电池重量不大于3kg。 |
|  | 3 | 雷达主机系统自动识别全系列天线接口，自动设置雷达参数，无需用户进行复杂设置。 |
|  | 4 | 雷达主机和天线采用数字天线，要求信号受干扰小，信噪比高。 |
|  | 5 | 最大扫描速度：512扫/秒（取样点数为512）； |
|  | 6 | 增益范围：-10dB～160dB。 |
|  | 7 | 增益调节点数量：9个。 |
|  | 8 | 扫描采样数：256、512、1024、2048、4096、8192可选。 |
|  | 9 | 最大发射率：800kHz。 |
|  | 10 | 时窗0～8000ns。 |
|  | 11 | 显示模式：伪彩图、灰度图、堆积波、彩色堆积波。 |
| 天线功能及技术要求 | 12 | 数据传输：采集和天线之间用数字电缆进行数据传输。 |
|  | 13 | 主机无需任何外接装置即可兼容同品牌的所有屏蔽式、非屏蔽式各种天线。 |
|  | 14 | 功能需求：主要满足隧道初期支护、二次衬砌、仰拱厚度及缺陷检测，隧道超前地质预报 |
| 数据采集软件 | 15 | 数据实时采集软件： 基于Windows平台下的实时采集软件，可在现场实时做到校正零偏、FIR滤波、IIR滤波，背景消除，道间平均，数据叠加功能。采集数据保存的为原始数据，现场显示的为处理后的数据。 |
| 数据处理软件 | 16 | 软件无需加密狗、注册码，不限安装次数，中文界面（免费） |
|  | 17 | 能够直接将全部数据以图片形式导出或单张导出（PNG格式），具备数据一键处理、批量处理功能，有效减少客户后期工作 |
|  | 18 | 具备结构厚度评估功能，自动导出公路厚度报表、隧道厚度报表、单点厚度报表三种格式，具备桥梁结构评估功能，自动导出钢筋保护层厚度及位置报表，具备标识地下不同类型缺陷（空洞、脱空、破碎、松散、富含水、自定义等）自动导出缺陷具体位置及深度报表。 |
|  | 19 | 具备三维雷达数据输出功能 |
| 主要配置 | 20 | 数据采集系统主机一套（可充电锂电池2块、充电器2套、数据存储U盘、主机背带、携带箱、连接电缆6米2根、16米2根） |
|  | 21 | 配件：400、900M天线测距轮装置、耐磨底板各3套，配套仪器专用箱各1套 |
|  | 22 | 采集软件1套 |
|  | 23 | GER2.0数据处理软件1套 |
|  | 24 | 对于短时间内不能修复的严重故障，承诺在两日内，提供免费备用机组解决用户工程急需（纳入合同）。 |
|  | 25 | 须有国家道路与桥梁工程检测设备计量站的校准证书，且列入设备的验收条件。 |

附件2：

G7611西昌至香格里拉(四川境)高速公路项目地质雷达设备采购项目报价函

单位名称（盖章）：

日 期：20  年  月  日

目    录

一  报价函	2

二  法定代表人身份证明或授权委托书	3

三、 供应商证明材料	5

# 一  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的G7611西昌至香格里拉(四川境)高速公路项目地质雷达设备采购项目询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探地雷达主机 | GER-10 | 台 | 1 | 200000.00 |  | / |
| 雷达天线 | 100M、200M、400M、900M | 台 | 4 | 160000.00 |  |  |
| 合计（元）：小写： （大写： ） |  |  |  |  |  |  |

此报价提供增值税专票   普票     税率为   %

二、工期：自发出工作通知单次日起15日历天。

三、服务承诺

1、我方将严格遵守贵方的管理目标、外部采购技术要求，服从统一安排和统一指挥，并接受贵方的管理监督。

2、我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行。

3、一旦我方成交，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方递交的报价文件有效期为询价文件规定起算之日起30天。

6、我公司已知悉询价函，若有违约情况，我公司自愿承担相应责任。

四、有关资质材料（附后）

五、联系方式

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：        （加盖鲜章）

2023年  月  日

# 二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- 供应商证明材料

（依据具体项目要求，供应商可自行拟定格式）

（一）营业执照复印件

（二）设备制造商的授权书

（格式仅供参考。）

致：            （询价人名称）：

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第       号比选文件要求提供的由我方制造的       （货物名称）         （型号）的有关事宜的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以参选合作者来约束自己，并对该参选共同和分别承担比选文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方确认为本次参选提供的技术宣传彩页与授权产品的技术响应情况一致，如有虚假，我方愿意承担相应责任。

我方于      年      月   日签署本文件，（代理商名称）于       年     月     日接受此件，以此为证。

代理商名称                      制造商名称

签字人职务和部门                签字人职务和部门

签字人姓名                      签字人姓名

签字人签名                      签字人签名

注：1.后附授权备案证明材料。2.报价人为制造商的无须提供此制造商的合法授权书。

（三）近三年类似业绩一览表

（自2020年9月20日至今）

项目名称：探地雷达主机和雷达天线外部供应采购项目

| 货物 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 出售 时间 | 购买 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1 、业绩证明材料应附下述内容影印件（黑白或彩色）：

（1）提供合同协议书，当合同协议书不能反映其工程内容（依据资格审查条件以及评审加分要求应反映的内容，如主要工作内容等）等的，还应提供委托人（签订合同的一方）证明予以补充。若未出具证明材料或证明材料不全或所要求的信息描述不清晰的，该业绩不予认定。

2、如投标人法人机构发生合法变更或重组、或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批准文件或其他合法证明材料来证明其所附业绩的合法继承性。

3、以下情况业绩视为无效：

（1）未附合格证明材料或证明材料不完整的业绩；（2）不满足资格审查条件的业绩。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

（五）其他材料

1.设备性能介绍（设备说明书或自拟承诺）

2.售后服务承诺方案

3.针对本项目的培训方案

4.投标人认为需要补充的资料